25颗40W调焦摇头灯

说明书

使用前请仔细阅读该说明书

### 目 录

安全指示.................................................2-3

技术参数...................................................4

包装配件...................................................4

DMX连接...................................................5

菜单操作.................................................6-8

通道表..................................................9-24

产品尺寸..................................................24

注意事项..................................................25

故障处理.............................................. ...25

清洁与保养................................................25

保修卡....................................................26

感谢您选购我们的LED 灯。每一款灯都经过了严格的测试。请检查灯体在运输入过程中是否遭到损坏。如果发现零部件缺损，请事先联系厂家。请不要在没有任何通知的情况下擅自退回产品！

安全向导

请仔细阅读此说明书，已包括了安装、使用和维护等重要信息

警 告

● 请保存此说明书，作为将来的咨询依据，如果你向其他用户推销此产

品，请确保他们也得到此手册。

● 在使用产品前，请打开仔细检查，看产品是否有运输造成的损伤。

● 运行前确保电源电压与设备要求电源电压相符。

● 把导电体接地以防电击。

● 设备只允许在室内干燥处使用。

● 必须把设备安装在通风良好处,至少距离邻近平面 50 厘米,确保通风

间隙不被堵塞。

● 灯具重新放置时请断开主电源。

● 设备运行时旁边不能放置可燃物品,有起火危险。

● 固定设备时要使用安全的绳具,不能徒手拎提设备,要同时托起底部。

● 最大环境温度为 40 度,温度高于 40 度时禁止运行。

● 设备表面温度可达 75 度,运行时禁止徒手触摸外壳。

● 出现严重运行故障时,立即停止使用该设备,不要试图独自维修,非专

业人士独自维修可导致其损坏和功能故障.请与我司技术人员联系。

● 运行时禁止触摸电源,高电压可能会引起电击危险。

● 当外壳、透镜或导光棒出现明显损坏时必须更换.

注意：

灯具内部没有用户可以使用的零部件。不要随便打开外壳，也不要自己修理。万一你的灯具需要维修，请与我司技术人员联系。

安装：

灯具应该用螺丝固定快锁挂钩上。要确保安装牢固，以防在运行时颤动滑落。还要确保连接灯具的结构能够支撑灯具 10 倍的重量。同时在安装灯具的时候们还要使用一条安全绳子能够支持灯具 12 倍的重量。

设备的安装应该由专业人员进行，同时还要安装在人们不能随意接触到的地方上面或者没有人随意经过的地方。

技术参数

● 光源：25颗40W RGBW四合一灯珠；576颗0.5W四合一灯珠

● 灯珠寿命：大于50000小时

● 输入电压: AC100-260V ，50-60Hz

● 输入功率：1000W，功率因数PF≥0.98

● 光学系统：出光光束角度3.2°-45°；玻璃导光棒+PMMA高品质光学透镜

● 控制：自走，声控，主从机，手动，DMX512

● 通道数：26/33/43/143通道

● 防护指数: IP20

● 显示：2.4寸LCD彩色显示屏；中、英文模式可随意切换，180度可旋转，

● 信号输入/输出：三芯和五芯卡侬头插座

● 电源插座：PowerCon输入

● 安全保护：过流、过压、过热保护，XY固定锁

● 水平扫描：540°，精度2.11°/步，微调精度：0.008°

● 垂直扫描：360°，精度0.86°/步，微调精度：0.0034°

● 光电复位系统 ，X、Y轴无极旋转

● 电控技术：菜单或控台控制灯具复位；0-100%调光；恒流驱动方式；温度传感检测，智能调整光源功率；灯具信息查询；智能风机调速

● 工作温度：-10℃～45℃

● 灯体尺寸：376mm×270mm×599.5mm

● 产品净重：24kg；航空箱包装尺寸：743*462*770mm，毛重：78.8kg；           纸箱包装尺寸：530*420*595mm，毛重：28.5kg

●效果配置 ：全光域调光，65536级调光精度；快速频闪1~25Hz；

配 件

● 信号线：3-pin      1件

● 电源线：           1件

● 中文/英文说明书：  1件

DMX链接

Pin1:地线          pin2:负极          pin3:正极

灯具显示面板功能按钮

DMX 连接：为确保DMX 数据最佳发送，在灯具连接过程中尽量选择最短的连接路径。灯具通过DMX连接的顺序不会影响到DMX地址码。例如，一支灯具的地址码被设定为1，不论此灯具被连接在任一位置，都不会改变其地址码。这是由于DMX 控制器的原理决定。

操作方式：您可在以下三种模式下操作：

- 自走模式-灯具能够自动完成所有换色

- DMX控制模式-每台灯具能接受标准DMX512控台单独控制

- 主从模式-任何一台灯能够作为主机在前面的任意一种模式中工作，其它灯会作为从机同步工作

菜单面板操作

在LED面板上共有四个按键：Menu菜单  Up上  Down 下 Enter 确认。

请按“MENU”键退出或返回上一个菜单，按“UP”或“DOWN”选择上下菜单翻动或数值调整，按“ENTER“确认

插电后，产品默认回到上次关电前的操作步骤，即后准备工作，具体详情，请参考以下信息：

设置DMX地址码

1	按"Menu"到 "Set DMX Address",并按"ENTER" 键进入；

2	显示"Set DMX Address DMX Address:001",按 "UP and DOWN"键来修改；

3   按 "ENTER"键保存并退出,按"MENU"键不保存并退出。

菜单

| 1-MENU 2-UP 3-DOWN 4-ENTER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 菜单（Menu) | 1.水平角度（Pan Degree） | 1.540 2.360 | X轴运行角度选择 |
|  | 2.声控灵敏度（Mic Sense) | 001--100 | 音控灵敏度调节 |
|  | 3.水平反向（Pan Invert） | 1.NO 2.YES | X轴正反向设置 |
|  | 4.垂直反向（Tilt Invert） | 1.NO 2.YES | Y轴正反向设置 |
|  | 5.没信号时（No Signal） | 1.黑场（BlackOut) 2.保持(Hold) |  |
|  | 6.风扇设置（Fan Set） | 1.自动(Auto) 2.低速(Low) 3.高速(High) |  |
|  | 7.恢复默认（Default) | 1.Yes（是） | 恢复出厂设置 |
|  |  | 2.No（否） |  |
|  | 8.校正（Adjust) | Pass Word（密码）：up+down+up+down | 改变Pan/Tilt/Focus的数值可以校正角度；改变R/G/B/W的数值可以调整白平衡 |
|  |  | 1.Pan(X轴):0--255 |  |
|  |  | 2.Tilt（Y轴）:0--255 |  |
|  |  | 3.Focus（调焦）:0--255 |  |
|  |  | 4.Red(红）：0--255 |  |
|  |  | 5.Greed(绿）：0--255 |  |
|  |  | 6.Blue(蓝）：0--255 |  |
|  |  | 7.White(白）：0--255 |  |
| 地址 (Addr） | 001--512 |  | 设置地址码由001--512 |
| 模式（Mode) | 1.控台模式（DMX512） |  | 设置控制模式 |
|  | 2.自走（Auto） |  |  |
|  | 3.音控（Sound） |  |  |
|  | 4.手动控制（Manual） | 1.Pan(X轴):0--255 | 手动控制 |
|  |  | 2.Pan Rotation(X轴无极)：0--255 |  |
|  |  | 3.Tilt（Y轴）:0--255 |  |
|  |  | 4.Tilt Rotation(Y轴无极)：0--255 |  |
|  |  | 5.Focus（调焦）:0--255 |  |
|  |  | 6.Red1(红）：0--255 |  |
|  |  | 7.Greed1(绿）：0--255 |  |
|  |  | 8.Blue1(蓝）：0--255 |  |
|  |  | 9.White1(白）：0--255 |  |
|  |  | 10.Strobe1(频闪）：0-255 |  |
|  |  | 11.Red2(红）：0--255 |  |
|  |  | 12.Greed2(绿）：0--255 |  |
|  |  | 13.Blue2(蓝）：0--255 |  |
|  |  | 14.White2(白）：0--255 |  |
|  |  | 15.Strobe2(频闪）：0-255 |  |
|  | 5.主机或单机（Master/Alone)) | 1.Master | 主机或单机 |
|  |  | 2.Alone |  |
| 通道（Channel) | 1.26Channels | 26通道 | 选择通道模式 |
|  | 2.33Channels | 33通道 |  |
|  | 3.43Channels | 43通道 |  |
|  | 4.143Channels | 143通道 |  |
| 显示（Display） | 显示（Display） | 1.YES 2.NO |  |
| 语言（Language） | 1.英文（English) |  | 选择语言 |
|  | 2.中文（Chinese） |  |  |
| 复位（Reset) | 1.YES |  | 复位 |
|  | 2.NO |  |  |
| 信息（Inform） | 1.通道值（CH Value） |  | 显示所有通道信息 |
|  | 2.温度（Tem**℃） |  | 显示LED板温度 |
|  | 3.软件版本（Soft V1.0） |  | 程序版本号 |

通道表

26通道模式

| 通道 | 功能 |  | DMX 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正面 | 红 | 0--255 | 红色调光 |
| 2 |  | 红色微调 | 0--255 | 红色微调 |
| 3 |  | 绿 | 0--255 | 绿色调光 |
| 4 |  | 绿色微调 | 0--255 | 绿色微调 |
| 5 |  | 蓝 | 0--255 | 蓝色调光 |
| 6 |  | 蓝色微调 | 0--255 | 蓝色微调 |
| 7 |  | 白 | 0--255 | 白色调光 |
| 8 |  | 白色微调 | 0--255 | 白色微调 |
| 9 |  | 色温 | 0--15 | 没有作用 |
|  |  |  | 16--35 | R100%,G UP,B0% |
|  |  |  | 36--55 | R DOWM,G100%,B0% |
|  |  |  | 56--75 | R0%,G100%,B UP |
|  |  |  | 76--95 | R0%,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 96--115 | R UP,G0%,B100% |
|  |  |  | 116--135 | R100%,G0%,B DOWM |
|  |  |  | 136--155 | R100%,G UP,B UP |
|  |  |  | 156--175 | R DOWM,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 176--195 | R 100%,G 100%,B100%,W100% |
|  |  |  | 196--200 | 2800K |
|  |  |  | 201--205 | 3200K |
|  |  |  | 206--210 | 4000K |
|  |  |  | 211--215 | 4500K |
|  |  |  | 216--220 | 5000K |
|  |  |  | 221--225 | 5600K |
|  |  |  | 226--230 | 6500K |
|  |  |  | 231--235 | 7000K |
|  |  |  | 236--240 | 7500K |
|  |  |  | 241--255 | 8000K |
| 10 |  | 宏颜色 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--19 | 宏颜色1 |
|  |  |  | 20--29 | 宏颜色2 |
|  |  |  | ......（10个数一种） | ...... |
|  |  |  | 240--249 | 宏颜色24 |
|  |  |  | 250--255 | 宏颜色25 |
| 11 |  | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 12 |  | 总调光微调 | 0--255 | 调光微调控制 |
| 13 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 14 | 反面 | R调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 15 |  | G调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 16 |  | B调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 17 |  | W调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 18 |  | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 19 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 20 | 水平 |  | 0--255 | 水平控制 |
| 21 | 垂直 |  | 0--255 | 垂直控制 |
| 22 | 水平无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 23 | 垂直无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 24 | 调焦 |  | 0--255 | 调焦 |
| 25 | 调光模式 |  | 0--49 | 模式1 |
|  |  |  | 50--99 | 模式2 |
|  |  |  | 100--149 | 模式3 |
|  |  |  | 150--255 | 模式4 |
| 26 | 复位 |  | 0--250 | 没有作用 |
|  |  |  | 251--255 | 5S内复位 |

33通道模式

| 通道 | 功能 |  | DMX 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平 |  | 0--255 | 水平控制 |
| 2 | 垂直 |  | 0--255 | 垂直控制 |
| 3 | 水平垂直速度 |  | 0--255 | 速度由快到慢 |
| 4 | 水平无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 5 | 垂直无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 6 | 调焦 |  | 0--255 | 角度由小变大 |
| 7 | 正面 | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 8 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 9 |  | R调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 10 |  | G调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 11 |  | B调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 12 |  | W调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 13 |  | 色温 | 0--15 | 没有作用 |
|  |  |  | 16--35 | R100%,G UP,B0% |
|  |  |  | 36--55 | R DOWM,G100%,B0% |
|  |  |  | 56--75 | R0%,G100%,B UP |
|  |  |  | 76--95 | R0%,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 96--115 | R UP,G0%,B100% |
|  |  |  | 116--135 | R100%,G0%,B DOWM |
|  |  |  | 136--155 | R100%,G UP,B UP |
|  |  |  | 156--175 | R DOWM,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 176--195 | R 100%,G 100%,B100%,W100% |
|  |  |  | 196--200 | 2800K |
|  |  |  | 201--205 | 3200K |
|  |  |  | 206--210 | 4000K |
|  |  |  | 211--215 | 4500K |
|  |  |  | 216--220 | 5000K |
|  |  |  | 221--225 | 5600K |
|  |  |  | 226--230 | 6500K |
|  |  |  | 231--235 | 7000K |
|  |  |  | 236--240 | 7500K |
|  |  |  | 241--255 | 8000K |
| 14 |  | 宏颜色 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--19 | 宏颜色1 |
|  |  |  | 20--29 | 宏颜色2 |
|  |  |  | ......（10个数一种） | ...... |
|  |  |  | 240--249 | 宏颜色24 |
|  |  |  | 250--255 | 宏颜色25 |
| 15 |  | 静态图案 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--12 | 单色图案1 |
|  |  |  | 13--15 | 单色图案2 |
|  |  |  | ......（3个数一种） | ...... |
|  |  |  | 192--194 | 单色图案64 |
|  |  |  | 195--197 | 混色图案1 |
|  |  |  | 198--200 | 混色图案2 |
|  |  |  | ......（3个数一种） | ...... |
|  |  |  | 213--215 | 混色图案7 |
|  |  |  | 216--255 | 混色图案8 |
| 16 |  | 动态图案 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--13 | 单色动态图案1 |
|  |  |  | 14--17 | 单色动态图案2 |
|  |  |  | ......（4个数一种） | ...... |
|  |  |  | 189--192 | 单色动态图案46 |
|  |  |  | 193--196 | 混色动态图案1 |
|  |  |  | 197--200 | 混色动态图案2 |
|  |  |  | ......（4个数一种） | ...... |
|  |  |  | 217--220 | 混色动态图案7 |
|  |  |  | 221--255 | 混色动态图案8 |
| 17 |  | 图案平移（配合16通道） | 0--255 | 选择动态图案场景 |
| 18 |  | 动态图案速度（配合16通道） | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--132 | 正走，由快到慢 |
|  |  |  | 133--255 | 反走，由慢到快 |
| 19 |  | 背景色R | 0--255 | 由暗到亮进行线性调光 |
| 20 |  | 背景色G | 0--255 | 由暗到亮进行线性调光 |
| 21 |  | 背景色B | 0--255 | 由暗到亮进行线性调光 |
| 22 |  | 背景色W | 0--255 | 由暗到亮进行线性调光 |
| 23 | 反面 | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 24 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 25 |  | R调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 26 |  | G调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 27 |  | B调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 28 |  | W调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 29 |  | 图案效果 | 0--255 |  |
| 30 |  | 图案平移（配合29通道） | 0--255 | 选择图案场景 |
| 31 |  | 图案自走速度（配合29通道） | 0--255 |  |
| 32 | 调光模式 |  | 0--49 | 模式1 |
|  |  |  | 50--99 | 模式2 |
|  |  |  | 100--149 | 模式3 |
|  |  |  | 150--255 | 模式4 |
| 33 | 复位 |  | 0--250 | 无功能 |
|  |  |  | 251--255 | 灯体复位5s有效 |

43通道模式

| 通道 | 功能 |  | DMX 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平 |  | 0--255 | 水平控制 |
| 2 | 水平微调 |  | 0--255 | 水平微调控制 |
| 3 | 垂直 |  | 0--255 | 垂直控制 |
| 4 | 垂直微调 |  | 0--255 | 垂直水平微调控制 |
| 5 | 水平垂直速度 |  | 0--255 | 速度由快到慢 |
| 6 | 水平无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 7 | 垂直无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 8 | 调焦 |  | 0--255 | 调焦 |
| 9 | 正面 | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 10 |  | 调光微调 | 0--255 | 调光微调控制 |
| 11 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 12 |  | 红 | 0--255 | 红色调光 |
| 13 |  | 红色微调 | 0--255 | 红色微调 |
| 14 |  | 绿 | 0--255 | 绿色调光 |
| 15 |  | 绿色微调 | 0--255 | 绿色微调 |
| 16 |  | 蓝 | 0--255 | 蓝色调光 |
| 17 |  | 蓝色微调 | 0--255 | 蓝色微调 |
| 18 |  | 白 | 0--255 | 白色调光 |
| 19 |  | 白色微调 | 0--255 | 白色微调 |
| 20 |  | 调光模式 | 0--49 | 模式1 |
|  |  |  | 50--99 | 模式2 |
|  |  |  | 100--149 | 模式3 |
|  |  |  | 150--255 | 模式4 |
| 21 |  | 色温 | 0--15 | 没有作用 |
|  |  |  | 16--35 | R100%,G UP,B0% |
|  |  |  | 36--55 | R DOWM,G100%,B0% |
|  |  |  | 56--75 | R0%,G100%,B UP |
|  |  |  | 76--95 | R0%,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 96--115 | R UP,G0%,B100% |
|  |  |  | 116--135 | R100%,G0%,B DOWM |
|  |  |  | 136--155 | R100%,G UP,B UP |
|  |  |  | 156--175 | R DOWM,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 176--195 | R 100%,G 100%,B100%,W100% |
|  |  |  | 196--200 | 2800K |
|  |  |  | 201--205 | 3200K |
|  |  |  | 206--210 | 4000K |
|  |  |  | 211--215 | 4500K |
|  |  |  | 216--220 | 5000K |
|  |  |  | 221--225 | 5600K |
|  |  |  | 226--230 | 6500K |
|  |  |  | 231--235 | 7000K |
|  |  |  | 236--240 | 7500K |
|  |  |  | 241--255 | 8000K |
| 22 |  | 宏颜色 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--19 | 宏颜色1 |
|  |  |  | 20--29 | 宏颜色2 |
|  |  |  | ......（10个数一种） | ...... |
|  |  |  | 240--249 | 宏颜色24 |
|  |  |  | 250--255 | 宏颜色25 |
| 23 |  | 静态图案 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--12 | 单色图案1 |
|  |  |  | 13--15 | 单色图案2 |
|  |  |  | ......（3个数一种） | ...... |
|  |  |  | 192--194 | 单色图案64 |
|  |  |  | 195--197 | 混色图案1 |
|  |  |  | 198--200 | 混色图案2 |
|  |  |  | ......（3个数一种） | ...... |
|  |  |  | 213--215 | 混色图案7 |
|  |  |  | 216--255 | 混色图案8 |
| 24 |  | 动态图案 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--13 | 单色动态图案1 |
|  |  |  | 14--17 | 单色动态图案2 |
|  |  |  | ......（4个数一种） | ...... |
|  |  |  | 189--192 | 单色动态图案46 |
|  |  |  | 193--196 | 混色动态图案1 |
|  |  |  | 197--200 | 混色动态图案2 |
|  |  |  | ......（4个数一种） | ...... |
|  |  |  | 217--220 | 混色动态图案7 |
|  |  |  | 221--255 | 混色动态图案8 |
| 25 |  | 图案平移（配合24通道） | 0--255 | 选择动态图案场景 |
| 26 |  | 动态图案速度（配合24通道） | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--132 | 正走，由快到慢 |
|  |  |  | 133--255 | 反走，由慢到快 |
| 27 |  | 图案效果淡化 | 0--255 | 图案效果淡化 |
| 28 |  | 背景总调光 | 0--255 | 背景0-100%调光 |
| 29 |  | 背景频闪 | 0--255 | 背景频闪 |
| 30 |  | 图案背景R | 0--255 | 图案效果红色 |
| 31 |  | 图案背景G | 0--255 | 图案效果绿色 |
| 32 |  | 图案背景B | 0--255 | 图案效果蓝色 |
| 33 |  | 图案背景W | 0--255 | 图案效果白色 |
| 34 | 反面 | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 35 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 36 |  | R调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 37 |  | G调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 38 |  | B调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 39 |  | W调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 40 |  | 图案效果 | 0--255 |  |
| 41 |  | 图案平移（配合40通道） | 0--255 | 选择图案场景 |
| 42 |  | 图案自走速度（配合40通道） | 0--255 |  |
| 43 | 复位 |  | 0--250 | 无功能 |
|  |  |  | 251--255 | 灯体复位5s有效 |

143通道模式

| 通道 | 功能 |  | DMX 数值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平 |  | 0--255 | 水平控制 |
| 2 | 水平微调 |  | 0--255 | 水平微调控制 |
| 3 | 垂直 |  | 0--255 | 垂直控制 |
| 4 | 垂直微调 |  | 0--255 | 垂直水平微调控制 |
| 5 | 水平垂直速度 |  | 0--255 | 速度由快到慢 |
| 6 | 水平无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 7 | 垂直无极控制 |  | 没作用 | 0----55 |
|  |  |  | 无极旋转顺转从慢到快 | 56----155 |
|  |  |  | 无极旋转逆转从慢到快 | 156----255 |
| 8 | 调焦 |  | 0--255 | 调焦 |
| 9 | 正面 | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 10 |  | 调光微调 | 0--255 | 调光微调控制 |
| 11 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 12 |  | 红 | 0--255 | 红色调光 |
| 13 |  | 红色微调 | 0--255 | 红色微调 |
| 14 |  | 绿 | 0--255 | 绿色调光 |
| 15 |  | 绿色微调 | 0--255 | 绿色微调 |
| 16 |  | 蓝 | 0--255 | 蓝色调光 |
| 17 |  | 蓝色微调 | 0--255 | 蓝色微调 |
| 18 |  | 白 | 0--255 | 白色调光 |
| 19 |  | 白色微调 | 0--255 | 白色微调 |
| 20 |  | 调光模式 | 0--49 | 模式1 |
|  |  |  | 50--99 | 模式2 |
|  |  |  | 100--149 | 模式3 |
|  |  |  | 150--255 | 模式4 |
| 21 |  | 色温 | 0--15 | 没有作用 |
|  |  |  | 16--35 | R100%,G UP,B0% |
|  |  |  | 36--55 | R DOWM,G100%,B0% |
|  |  |  | 56--75 | R0%,G100%,B UP |
|  |  |  | 76--95 | R0%,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 96--115 | R UP,G0%,B100% |
|  |  |  | 116--135 | R100%,G0%,B DOWM |
|  |  |  | 136--155 | R100%,G UP,B UP |
|  |  |  | 156--175 | R DOWM,G DOWM,B100% |
|  |  |  | 176--195 | R 100%,G 100%,B100%,W100% |
|  |  |  | 196--200 | 2800K |
|  |  |  | 201--205 | 3200K |
|  |  |  | 206--210 | 4000K |
|  |  |  | 211--215 | 4500K |
|  |  |  | 216--220 | 5000K |
|  |  |  | 221--225 | 5600K |
|  |  |  | 226--230 | 6500K |
|  |  |  | 231--235 | 7000K |
|  |  |  | 236--240 | 7500K |
|  |  |  | 241--255 | 8000K |
| 22 |  | 宏颜色 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--19 | 宏颜色1 |
|  |  |  | 20--29 | 宏颜色2 |
|  |  |  | ......（10个数一种） | ...... |
|  |  |  | 240--249 | 宏颜色24 |
|  |  |  | 250--255 | 宏颜色25 |
| 23 |  | 静态图案 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--12 | 单色图案1 |
|  |  |  | 13--15 | 单色图案2 |
|  |  |  | ......（3个数一种） | ...... |
|  |  |  | 192--194 | 单色图案64 |
|  |  |  | 195--197 | 混色图案1 |
|  |  |  | 198--200 | 混色图案2 |
|  |  |  | ......（3个数一种） | ...... |
|  |  |  | 213--215 | 混色图案7 |
|  |  |  | 216--255 | 混色图案8 |
| 24 |  | 动态图案 | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--13 | 单色动态图案1 |
|  |  |  | 14--17 | 单色动态图案2 |
|  |  |  | ......（4个数一种） | ...... |
|  |  |  | 189--192 | 单色动态图案46 |
|  |  |  | 193--196 | 混色动态图案1 |
|  |  |  | 197--200 | 混色动态图案2 |
|  |  |  | ......（4个数一种） | ...... |
|  |  |  | 217--220 | 混色动态图案7 |
|  |  |  | 221--255 | 混色动态图案8 |
| 25 |  | 图案平移（配合24通道） | 0--255 | 选择动态图案场景 |
| 26 |  | 动态图案速度（配合24通道） | 0--9 | 没有作用 |
|  |  |  | 10--132 | 正走，由快到慢 |
|  |  |  | 133--255 | 反走，由慢到快 |
| 27 |  | 图案效果淡化 | 0--255 | 图案效果淡化 |
| 28 |  | 背景总调光 | 0--255 | 背景0-100%调光 |
| 29 |  | 背景频闪 | 0--255 | 背景频闪 |
| 30 |  | 图案背景R | 0--255 | 图案效果红色 |
| 31 |  | 图案背景G | 0--255 | 图案效果绿色 |
| 32 |  | 图案背景B | 0--255 | 图案效果蓝色 |
| 33 |  | 图案背景W | 0--255 | 图案效果白色 |
| 34 | 反面 | 总调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 35 |  | 频闪 | 0--3 | 亮灯 |
|  |  |  | 4--203 | 同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ） |
|  |  |  | 204--255 | 随机频闪 |
| 36 |  | R调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 37 |  | G调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 38 |  | B调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 39 |  | W调光 | 0--255 | 从暗到亮进行线性调光 |
| 40 |  | 图案效果 | 0--255 |  |
| 41 |  | 图案平移（配合40通道） | 0--255 | 选择图案场景 |
| 42 |  | 图案自走速度（配合40通道） | 0--255 |  |
| 43 | 复位 |  | 0--250 | 无功能 |
|  |  |  | 251--255 | 灯体复位5s有效 |
| 44 | 正面 | R1 LED 调光 | 0--255 | R1 LED 调光 |
| 45 |  | G1 LED调光 | 0--255 | G1 LED 调光 |
| 46 |  | B1 LED 调光 | 0--255 | B1 LED 调光 |
| 47 |  | W1 LED 调光 | 0--255 | W1 LED 调光 |
| …… |  | …… | …… | …… |
| 140 |  | R25 LED调光 | 0--255 | R19 LED 调光 |
| 141 |  | G25 LED调光 | 0--255 | G19 LED 调光 |
| 142 |  | B25 LED 调光 | 0--255 | B19 LED 调光 |
| 143 |  | W25 LED 调光 | 0--255 | W19 LED 调光 |

产品尺寸

### 注意事项

### 1. 灯具在通电后灯珠被点亮时，应尽量避免直接目视灯珠所发出的光线。

2. 装卸或更换灯珠时，请务必先断切连接到该设备的主电源后，才能够打开设备上面安装灯珠的活动面盖。

故障处理

### 以下是在运行中常出现的一些问题。比附有一些解除故障的建议。

- 灯具不能运行，没有灯光，风扇损坏。

1. 检查电源连接情况以及保险丝是否完好。

2. 检查电压。

3. 检查开关电源的指示灯。

B.不受控台的控制

- 显示屏一亮一灭（闪烁），检查DMX信号连接器和信号线，看看是否连接正确。

- 显示屏不闪烁（一亮一灭），但对通知通道没有反应，检查地址码设置是否正确。

- 如果DMX信号传输断断续续，检查一下卡侬座与信号线是否良好。

- 尝试使用另外一个控制器。

- 检查一下是否DMX信号线和高压电线距离太近，那样会损坏或干扰信号电路。

- 有可能机器没有自检完。

C.某个通道失灵

- 进步电机可能损坏，电机引线可能断了。

- 电机的驱动电路可能有故障。

设备清洁与保养

镜片的外面和导光棒必须经常擦拭，这样可以使灯光效果更好。擦拭频率视环境而定。潮湿、多烟雾、特别脏的环境容易使镜片积尘。

●  用软布和专用的玻璃擦拭剂。

●  至少每30天擦拭一次镜片外部。

●  灯具内部使用真空吸尘器或者风枪，至少每年清洁两次。

产 品 保 修 卡

产品名称：25颗40W调焦摇头灯

产品型号：2540                  制造日期：

最终用户：                      用户购买日期：

单位名称：                      销售店：

地    址：                      联系人：

联系人：                        电话：

电   话：                       盖章：

说明：以上各项空白必须由最终用户或销售点如实填写，盖章，否则恕不保修。（保修期和条款请见下面）

保修期：本产品自购买日起保修2年。

保修条款：

1、除人为损坏与自然灾害以外

2、保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障，可根据此保修条款的内容，出示本保修和购机有效单据（或复印件），运回本公司可享受无偿维修服务。
3、在保修期内，以下情况将实施有偿维修服务。

- 不能出示有效保修卡；

- 在保修卡上有漏记、涂改以及贸易销售名称；

- 由于不可抗力而造成的故障，损坏。

- 在运输、搬卸中造成的故障、损坏；

- 由于未能按照使用说明而造成的故障、损坏；

- 未经厂家授权或非专业人员对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损坏。

- 因使用非本厂认可或非本厂配套的遗失不补控制系统而造成的故障。

- 消耗品（灯泡）

感谢你阅读此说明书，请妥善保管此说明书，以便将来参阅！